型号：JL-HWJL

www.xajldz.com西安集联电子科技有限公司

1、用途

“红外遥控铰链”为本公司自行研制产品，适用于演播室、会议室、舞台等室内专业灯具悬挂铰链升降、平移自动控制。

2、技术参数

- 输入电源：AC220V市电

- 控制距离：2~120m

- 控制铰链：100套（序号：00~99）

3、使用环境

- 环境温度：-10℃～+55℃

- 贮存温度：-25℃～+70℃

- 相对湿度：不超过85％

- 使用地点应可防御雨、雪、风、沙、灰

4、功能特点

- 高度集成，1个遥控器

- 独立控制，1~100套铰链

- 二维移动，上下、左右

- 无线连接，便捷、可靠

- 数码显示，清晰、简洁

- 随意设置，铰链序号

5、系统组成

电源箱………………………………1台

电动铰链………………………… n台（1≤n≤100）

遥控器………………………………1个

手持盒………………………………1个（带有备用电池1块）

2芯电缆…………………………..若干根（电缆两端为2芯插头）

6、安全规范

为了人员及相关设备安全，请遵守以下安全规范：

- 适用于室内环境，在没有采取适当防护措施情况下，严禁室外使用；

- 安装前，应仔细核对供电电源参数；

- 安装时，确保供电电源断开；

- 清洁电源箱、电动铰链表面时，断开电源，严禁使用水或水性清洁剂，可以使用稍有湿度的软布或纸巾；

- 维修时，因内有电子电路，严禁自行打开，应交有资质的专业人员处理或与厂家联系。

7、安装、调试步骤

警告：为了人身和设备安全，安装调试前务必断开电源。

- 将电源箱固定于横梁上或其它安全可靠位置（建议放置在铰链区中心位置）

- 将电动铰链安装于轨道

- 设置铰链ID号（每个铰链单独设置）

- 将手持盒插头插入铰链控制盒2芯插座（有两个2芯插座，插入任何一个都可以）；

- 打开手持盒电源开关；

- 按下遥控器 “9、9、9、OK”按键， 数码管显示“- -”，此时键入要设定的ID值，比如“68”，再按下“OK”按键进行保存，数码管停止显示；

- 取下手持盒，对下一个铰链进行设置。

将AC220V市电与电源箱相连接

将2芯市电电缆每根线分别与2芯插头一个端子相连接，然后将此插头插入电源箱输入区2芯插座（标记为“入”和“IN”字样）。

E、若有必要，可以通过2芯电缆将多台铰链串联为1组

2芯电缆一端插入第1台铰链的2芯插座，另一端插入第2台铰链的2芯插座（每台铰链有两个2芯插座，插入任何一个都可以）。

注意： 每根电缆与插头连接时，两端插头颜色顺序应一致（即 “GND”信号与 “GND”信号对应， “+24V”信号与 “+24V”信号对应），否则会引起电路损坏。

备注：为了保证铰链电机正常工作，建议每组铰链数量不超过10台。

F、将电源箱与铰链相连接

2芯电缆一端插入电源箱输出区2芯插座（标记为“出”和“OUT”字样），另外一端插入铰链控制盒2芯插座（有两个2芯插座，插入任何一个都可以）。

注意： 每根电缆与插头连接时，两端插头颜色顺序应一致（即电源箱的“GND”信号与铰链的“GND”信号对应，电源箱的“+24V”信号与铰链的“+24V”信号对应），否则会引起电路损坏。

说明：电源箱有12路输出（标记为“出”和“OUT”字样），每组铰链与任何一路相连接即可。

8、操作指南（使用方法）

A、系统供电

红外遥控铰链系统上电后，所有数码管显示本铰链的ID号一段时间后，停止显示。按下遥控器按键“”，所有数码管一直显示。

B、铰链选择

按下遥控器按键“”，使用数字按键输入相应的铰链ID号，例如“31”，先按数字“3”，再按数字“1”（注意：如果ID编号为个位数，例如“03”，要先输入“0”，再输入“3”），此时相应铰链数码管数字下方的小数点就会开始闪动，说明系统已经准备好，等待接收电机控制指令（只有一台铰链的数码管有显示，其余的自动关闭）。

说明：如键入的铰链ID号不匹配（没有数码管下方的小数点闪动，所有数码管都在显示），需重新进行操作。

C、铰链控制

持续按动遥控器相应的方向按键铰链就会持续运动，松开按键，运动停止。

- 操作完毕，可使用遥控器“OK”按键快速关闭系统（所有铰链数码管都显示）。

生产单位：西安集联电子科技有限公司

注册地址：西安市南二环西段106# 紫竹大厦

联系电话：029-88278052

邮政编码：710068

企业电邮：xajldz@126.com